- ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ПИСЬМО

13 апреля 2009 г.

N 01/4801-9-32

О ТИПОВЫХ ПРОГРАММАХ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека направляет для информирования хозяйствующих субъектов и руководства в работе "Типовые программы проведения производственного контроля на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, лечебно-профилактических учреждений, учреждений бытового обслуживания населения".

Руководитель

Г.Г.ОНИЩЕНКО

- УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

Федеральной службы по

надзору в сфере защиты

прав потребителей и

благополучия человека,

Г.Г.ОНИЩЕНКО

10 мая 2009 г.

ПРИМЕРНЫЕ ТИПОВЫЕ ПРОГРАММЫ

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ,

УЧРЕЖДЕНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

- 1. Объекты, выполнение лабораторно-инструментальных

исследований, на которых в рамках производственного

контроля, обязательно

1. Объекты хозяйственно-питьевого водоснабжения.

2. Бассейны, аквапарки, бани-сауны с бассейнами (купелями).

3. Зоны отдыха населения (рекреации).

4. Салоны красоты, кабинеты педикюра, маникюра, кабинеты косметики и косметологии.

5. Прачечные, химчистки.

6. Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации.

7. Полигоны ТБО.

8. Предприятия пищевой промышленности.

9. Предприятия общественного питания.

10. Организации оптовой и розничной продовольственной торговли.

11. Лечебно-профилактические учреждения.

12. Организации, осуществляющие фармацевтическую деятельность в области оборота лекарственных средств для медицинского применения,

а именно:

- 1.1. Примерная типовая программа

лабораторно-инструментальных исследований в рамках

производственного контроля на предприятиях

коммунально-бытового назначения

┌───┬─────────────────┬───────────────┬────────────────────────┬──────────────┬────────────────────┐

│ N │  Наименование   │    Объект     │Определяемые показатели │Периодичность │   Нормативная,     │

│п/п│     объекта     │исследования и │                        │производствен-│    нормативно-     │

│   │производственного│     (или)     │                        │ного контроля │   техническая и    │

│   │    контроля     │  исследуемый  │                        │              │   методическая     │

│   │                 │   материал    │                        │              │   документация,    │

│   │                 │               │                        │              │ регламентирующая   │

│   │                 │               │                        │              │    проведение      │

│   │                 │               │                        │              │   исследований,    │

│   │                 │               │                        │              │ испытаний и т.п.   │

├───┼─────────────────┼───────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│ 1 │        2        │       3       │           4            │      5       │         6          │

├───┼─────────────────┼───────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│1. │Бассейны, бани и │Лабораторный   │- Органолептические     │1 раз в сутки │СанПиН 2.1.2.1188-03│

│   │сауны с          │контроль за    │показатели - (мутность, │              │                    │

│   │бассейнами       │качеством воды │цветность, запах);      │              │                    │

│   │                 │в ванне        │                        │              │                    │

│   │                 │бассейне (не   │- Остаточное содержание │каждые 4 часа │                    │

│   │                 │менее чем в 2  │обеззараживающих        │              │                    │

│   │                 │точках:        │регентов (хлор, бром,   │              │                    │

│   │                 │поверхностный  │озон);                  │              │                    │

│   │                 │слой толщиной  │- Основные              │              │                    │

│   │                 │0,5-1,0 см и на│микробиологические      │              │                    │

│   │                 │глубине 25-30  │показатели              │              │                    │

│   │                 │см от          │(общие колиформные      │2 раза в месяц│                    │

│   │                 │поверхности    │бактерии,               │              │                    │

│   │                 │зеркала воды)  │термотолерантные        │              │                    │

│   │                 │               │колиформные бактерии,   │              │                    │

│   │                 │               │колифаги и золотистый   │1 раз в       │                    │

│   │                 │               │стафилококк);           │квартал       │                    │

│   │                 │               │- Паразитологические;   │1 раз в месяц │                    │

│   │                 │               │- Содержание хлороформа │              │                    │

│   │                 │               │(при хлорировании)      │              │                    │

│   │                 │               │                        │              │                    │

│   │                 │               │Содержание формальдегида│1 раз в месяц │                    │

│   │                 │               │(при озонировании)      │              │                    │

│   │                 ├───────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│   │                 │Лабораторный   │Параметры микроклимата  │              │СанПиН 2.1.2.1188-03│

│   │                 │контроль за    │                        │              │                    │

│   │                 │параметрами    │- температура воздуха в │1 раз в сутки │                    │

│   │                 │микроклимата и │зале ванны              │              │                    │

│   │                 │освещенности   │бассейна                │2 раза в год  │                    │

│   │                 │               │- температура воздуха в │1 раз в год   │                    │

│   │                 │               │остальных помещениях    │              │                    │

│   │                 │               │- уровни искусственной  │              │                    │

│   │                 │               │освещенности            │              │                    │

│   │                 ├───────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│   │                 │Лабораторный   │Смывы с оборудования и  │1 раз в       │СанПиН 2.1.2.1188-03│

│   │                 │контроль       │инвентаря (наличие ОКБ, │квартал       │                    │

│   │                 │эффективности  │яйца гельминтов)        │              │                    │

│   │                 │текущей уборки │                        │              │                    │

│   │                 │и дезинфекции  │                        │              │                    │

│   │                 │помещений      │                        │              │                    │

├───┼─────────────────┼───────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│2. │Аквапарки        │Лабораторный   │- Органолептические     │1 раз в сутки │СанПиН 2.1.2.1331-03│

│   │                 │контроль за    │показатели -            │              │                    │

│   │                 │качеством воды │(мутность, цветность,   │              │                    │

│   │                 │в ванне        │запах)                  │              │                    │

│   │                 │бассейне (не   │- температура воды в    │1 раз в сутки │                    │

│   │                 │менее чем в 2  │чаше бассейна           │              │                    │

│   │                 │точках: в      │- Остаточное содержание │Перед началом │                    │

│   │                 │мелкой и       │обеззараживающих        │работы        │                    │

│   │                 │глубокой частях│регентов (хлор, бром,   │и каждые 4    │                    │

│   │                 │на глубине     │озон)                   │часа          │                    │

│   │                 │20-30 см от    │                        │              │                    │

│   │                 │поверхности    │                        │              │                    │

│   │                 │воды)          │                        │              │                    │

│   │                 │               │                        │1 раз в неделю│                    │

│   │                 │               │- Основные              │              │                    │

│   │                 │               │микробиологические      │              │                    │

│   │                 │               │показатели (ОМЧ, ОКБ,   │При           │                    │

│   │                 │               │ТКБ, колифаги,          │неудовлетво-  │                    │

│   │                 │               │золотистый стафилококк) │рительных     │                    │

│   │                 │               │- Микробиологические и  │анализах на   │                    │

│   │                 │               │паразитологические      │ОМЧ, ОКБ и/или│                    │

│   │                 │               │исследования            │ТКБ           │                    │

│   │                 │               │(возбудители кишечных   │              │                    │

│   │                 │               │инфекций, синегнойная   │              │                    │

│   │                 │               │палочка, цисты лямблий, │              │                    │

│   │                 │               │яйца и личинки          │              │                    │

│   │                 │               │гельминтов, легионелла) │              │                    │

│   │                 │               │- Содержание хлороформа │1 раз в месяц │                    │

│   │                 │               │(при хлорировании),     │              │                    │

│   │                 │               │формальдегида           │              │                    │

│   │                 │               │(при озонировании),     │              │                    │

│   │                 │               │перманганатная          │              │                    │

│   │                 │               │окисляемость            │              │                    │

│   │                 ├───────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│   │                 │Лабораторный   │Параметры микроклимата  │              │СанПиН 2.1.2.1331-03│

│   │                 │контроль       │- температура воздуха и │              │                    │

│   │                 │за параметрами │относительная           │              │                    │

│   │                 │микроклимата и │влажность в зале ванны  │1 раз в сутки │                    │

│   │                 │освещенности   │бассейна                │              │                    │

│   │                 │               │- температура воздуха в │2 раза в год  │                    │

│   │                 │               │остальных помещениях    │              │                    │

│   │                 ├───────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│   │                 │Лабораторный   │Смывы с оборудования и  │1 раз в       │СанПиН 2.1.2.1331-03│

│   │                 │контроль       │инвентаря               │квартал       │                    │

│   │                 │эффективности  │(наличие ОКБ,           │              │                    │

│   │                 │текущей уборки │стафилококк, яйца       │              │                    │

│   │                 │и дезинфекции  │гельминтов)             │              │                    │

│   │                 │помещений      │                        │              │                    │

│   │                 ├───────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│   │                 │Лабораторный   │Содержание хлороформа и │При           │СанПиН 2.1.2.1331-03│

│   │                 │контроль       │хлора                   │концентрации  │                    │

│   │                 │воздуха водной │                        │хлороформа в  │                    │

│   │                 │зоны           │                        │воде более 0,2│                    │

│   │                 │               │                        │мг/л          │                    │

│   │                 │               │* - освещенность        │              │                    │

│   │                 │               │поверхности воды и      │              │                    │

│   │                 │               │уровни звука - перед    │              │                    │

│   │                 │               │открытием аквапарка и   │              │                    │

│   │                 │               │после ремонта/замены    │              │                    │

│   │                 │               │осветительного,         │              │                    │

│   │                 │               │вентиляционного         │              │                    │

│   │                 │               │оборудования и т.п.     │              │                    │

├───┼─────────────────┼───────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│3. │Салоны красоты   │Лабораторный   │- Пробы воздуха на      │              │СанПиН 2.1.2.1199-03│

│   │(кабинеты        │контроль за    │бактериальную           │              │                    │

│   │педикюра-        │качеством      │обсемененность (кабинеты│1 раз в       │                    │

│   │маникюра,        │воздушной среды│педикюра, маникюра,     │квартал       │                    │

│   │кабинеты         │закрытых       │косметические и         │              │                    │

│   │косметики и      │помещений      │косметологические);     │              │                    │

│   │косметологии)    │               │- Содержание вредных    │              │                    │

│   │                 │               │химических веществ в    │              │                    │

│   │                 │               │соответствии с перечнем │1 раз в       │                    │

│   │                 │               │химических материалов,  │квартал       │                    │

│   │                 │               │составов, используемых  │              │                    │

│   │                 │               │для химической завивки и│              │                    │

│   │                 │               │окраски волос, маникюра;│              │                    │

│   │                 ├───────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│   │                 │Лабораторный   │- Освещенность рабочих  │- при вводе   │СанПиН 2.1.2.1199-03│

│   │                 │контроль за    │мест;                   │объекта в     │                    │

│   │                 │параметрами    │                        │эксплуатацию и│                    │

│   │                 │микроклимата и │                        │при изменении │                    │

│   │                 │освещенности   │                        │схемы         │                    │

│   │                 │               │                        │освещения     │                    │

│   │                 │               │                        │(размещение и │                    │

│   │                 │               │                        │количество    │                    │

│   │                 │               │                        │осветительных │                    │

│   │                 │               │- Параметры микроклимата│приборов)     │                    │

│   │                 │               │производственных        │- при вводе   │                    │

│   │                 │               │помещений - скорость    │объекта в     │                    │

│   │                 │               │движения воздуха;       │эксплуатацию, │                    │

│   │                 │               │                        │при проведении│                    │

│   │                 │               │                        │пуско-        │                    │

│   │                 │               │                        │наладочных и  │                    │

│   │                 │               │                        │профилактичес-│                    │

│   │                 │               │                        │ких работ в   │                    │

│   │                 │               │                        │системе       │                    │

│   │                 │               │                        │механической  │                    │

│   │                 │               │                        │вентиляции и  │                    │

│   │                 │               │                        │кондициониро- │                    │

│   │                 │               │                        │вания         │                    │

│   │                 │               │                        │              │                    │

│   │                 │               │- Параметры микроклимата│- 1 раз в     │                    │

│   │                 │               │производственных        │неделю        │                    │

│   │                 │               │помещений,              │              │                    │

│   │                 │               │температура, влажность; │              │                    │

│   │                 ├───────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│   │                 │Лабораторный   │- контроль качества     │1 раз в месяц │СанПиН 2.1.2.1199-03│

│   │                 │контроль       │дезинфекции             │              │                    │

│   │                 │качества       │- контроль качества     │              │                    │

│   │                 │обработки      │предстерилизационной    │1 раз в месяц │                    │

│   │                 │инструментария │очистки;                │              │                    │

│   │                 │для маникюра,  │- контроль качества     │1 раз в месяц │                    │

│   │                 │педикюра и     │стерилизации            │              │                    │

│   │                 │косметологии   │                        │              │                    │

├───┼─────────────────┼───────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│4. │Прачечные и      │Лабораторный   │Содержание вредных      │              │СП от 16.06.1972 г. │

│   │химчистки        │контроль за    │химических веществ в    │              │N 979-72,           │

│   │                 │качеством      │соответствии с перечнем │              │СП 2.2.1289-03      │

│   │                 │воздушной среды│химических материалов,  │              │                    │

│   │                 │производствен- │составов, используемых  │              │                    │

│   │                 │ных помещений  │для химической чистки и │1 раз в       │                    │

│   │                 │               │стирки                  │квартал       │                    │

│   │                 ├───────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│   │                 │Лабораторный   │Освещенность рабочих    │при вводе     │СП от 16.06.1972 г. │

│   │                 │контроль       │мест;                   │объекта в     │N 979-72,           │

│   │                 │освещенности   │                        │эксплуатацию и│СП 2.2.1289-03      │

│   │                 │рабочих мест   │                        │при изменении │                    │

│   │                 │               │                        │схемы         │                    │

│   │                 │               │                        │освещения     │                    │

│   │                 │               │                        │(размещение и │                    │

│   │                 │               │                        │количество    │                    │

│   │                 │               │                        │осветительных │                    │

│   │                 │               │                        │приборов)     │                    │

│   │                 ├───────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│   │                 │Лабораторный   │- Параметры микроклимата│- при вводе   │СП от 16.06.1972 г. │

│   │                 │контроль за    │производственных        │объекта в     │N 979-72,           │

│   │                 │параметрами    │помещений - скорость    │эксплуатацию, │СП 2.2.1289-03      │

│   │                 │микроклимата   │движения воздуха;       │при проведении│                    │

│   │                 │               │- Параметры микроклимата│пуско-        │                    │

│   │                 │               │производственных        │наладочных и  │                    │

│   │                 │               │помещений, температура, │профилактичес-│                    │

│   │                 │               │влажность               │ких работ в   │                    │

│   │                 │               │                        │системе       │                    │

│   │                 │               │                        │механической  │                    │

│   │                 │               │                        │вентиляции и  │                    │

│   │                 │               │                        │кондиционирова│                    │

│   │                 │               │                        │ния;          │                    │

│   │                 │               │                        │- 1 раз в     │                    │

│   │                 │               │                        │неделю        │                    │

├───┼─────────────────┼───────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│5. │Зоны рекреации   │Лабораторный   │- Санитарно-химические  │- при открытии│СанПиН 2.1.7.1287-03│

│   │                 │контроль за    │исследования (тяжелые   │сезона, замене│                    │

│   │                 │качеством почвы│металлы, мышьяк,        │песка         │                    │

│   │                 │на спортивных, │нефтепродукты,          │              │                    │

│   │                 │игровых,       │бенз(а)пирен,           │              │                    │

│   │                 │детских        │пестициды);             │              │                    │

│   │                 │площадках,     │                        │- при открытии│                    │

│   │                 │прибрежных     │- Микробиологические    │сезона, замене│                    │

│   │                 │зонах (пляж)   │показатели (индекс БГКП,│песка,        │                    │

│   │                 │               │индекс энтерококков,    │ежемесячно в  │                    │

│   │                 │               │патогенные бактерии, в  │период        │                    │

│   │                 │               │том числе сальмонеллы); │проведения    │                    │

│   │                 │               │                        │летней        │                    │

│   │                 │               │                        │оздоровитель- │                    │

│   │                 │               │                        │ной кампании; │                    │

│   │                 │               │                        │- при открытии│                    │

│   │                 │               │                        │сезона, замене│                    │

│   │                 │               │                        │песка,        │                    │

│   │                 │               │- Паразитологические и  │ежемесячно в  │                    │

│   │                 │               │энтомологические        │период        │                    │

│   │                 │               │показатели (яйца        │проведения    │                    │

│   │                 │               │гельминтов, личинки и   │летней        │                    │

│   │                 │               │куколки мух)            │оздоровитель- │                    │

│   │                 │               │                        │ной кампании  │                    │

│   │                 ├───────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│   │                 │Лабораторный   │Органолептические,      │- при открытии│СанПиН 2.1.5.980-00 │

│   │                 │контроль за    │санитарно-химические,   │сезона,       │                    │

│   │                 │качеством воды │микробиологические      │ежемесячно в  │                    │

│   │                 │поверхностных  │показатели определяются │период        │                    │

│   │                 │водоемов в зоне│в соответствии с        │проведения    │                    │

│   │                 │купания        │обязательным приложением│летней        │                    │

│   │                 │               │N 1 СанПиН 2.1.5.980-00 │оздоровитель- │                    │

│   │                 │               │                        │ной компании  │                    │

├───┼─────────────────┼───────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│6. │Очистные         │Лабораторный   │Органолептические,      │ежеквартально │СанПиН 2.1.5.980-00 │

│   │сооружения       │контроль за    │санитарно-химические,   │              │                    │

│   │хозяйственно-    │качеством      │микробиологические      │              │                    │

│   │бытовой          │сточных вод при│показатели определяются │              │                    │

│   │канализации      │выпуске в      │в соответствии с        │              │                    │

│   │                 │водоем в черте │обязательным приложением│              │                    │

│   │                 │населенного    │N 1 СанПиН 2.1.5.980-00 │              │                    │

│   │                 │пункта         │                        │              │                    │

│   │                 ├───────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│   │                 │Лабораторный   │Органолептические,      │ежеквартально │СанПиН 2.1.5.980-00 │

│   │                 │контроль за    │санитарно-химические,   │              │                    │

│   │                 │качеством воды │микробиологические      │              │                    │

│   │                 │водоема выше и │показатели определяются │              │                    │

│   │                 │ниже места     │в соответствии с        │              │                    │

│   │                 │сброса при     │обязательным приложением│              │                    │

│   │                 │выпуске в      │N 1 СанПиН 2.1.5.980-00 │              │                    │

│   │                 │водоем вне     │                        │              │                    │

│   │                 │населенного    │                        │              │                    │

│   │                 │пункта         │                        │              │                    │

│   │                 ├───────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│   │                 │Лабораторный   │Органолептические,      │ежеквартально │НДС                 │

│   │                 │контроль за    │санитарно-химические,   │              │                    │

│   │                 │качеством      │микробиологические      │              │                    │

│   │                 │сточных вод при│показатели определяются │              │                    │

│   │                 │выпуске в      │в соответствии с        │              │                    │

│   │                 │водоем вне     │утвержденным НДС        │              │                    │

│   │                 │населенного    │                        │              │                    │

│   │                 │пункта         │                        │              │                    │

│   │                 ├───────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│   │                 │Лабораторный   │Органолептические,      │ежеквартально │СанПиН 2.1.7.1287-03│

│   │                 │контроль за    │санитарно-химические,   │              │                    │

│   │                 │качеством почвы│микробиологические      │              │                    │

│   │                 │при сбросе     │показатели определяются │              │                    │

│   │                 │сточных вод с  │в соответствии с СанПиН │              │                    │

│   │                 │очистных       │2.1.7.1287-03           │              │                    │

│   │                 │сооружений на  │                        │              │                    │

│   │                 │почву          │                        │              │                    │

│   │                 ├───────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│   │                 │Санитарно-     │Лабораторные и          │Объемы и      │Федеральный закон   │

│   │                 │защитная зона  │инструментальные        │периодичность │от 30.03.1999 г. N  │

│   │                 │Факторы        │исследования:           │устанавливает-│52-ФЗ "О санитарно- │

│   │                 │окружающей     │- атмосферный воздух    │ся проектом   │эпидемиологическом  │

│   │                 │среды          │(химические показатели);│организации   │благополучии        │

│   │                 │               │- шум                   │санитарно-    │населения", СанПиН  │

│   │                 │               │                        │защитной зоны │2.2.1/2.1.1.1200-03 │

└───┴─────────────────┴───────────────┴────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┘

Объекты водоснабжения требуют разработки программ лабораторных исследований в рамках производственного контроля с выбором показателей, характеризующих химический состав питьевой воды, ее региональные особенности, проводится в каждом конкретном случае.

Полигоны ТБО требуют разработки программ лабораторно-инструментальных исследований в рамках производственного контроля с определением показателей контроля состояния окружающей среды и кратности в каждом конкретном случае в зависимости от местных условий.

При размещении объектов коммунально-бытового назначения в жилых домах (встроено-пристроенных помещениях) необходимо проведение замеров уровней шума при вводе в эксплуатацию технологического оборудования, после проведения ремонтных и наладочных работ, далее 1 раз в год.

Качество питьевой воды на объектах коммунально-бытового назначения контролируется на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 индивидуальными предпринимателями и юридическим лицами при вводе в эксплуатацию, после реконструкции, модернизации внутренней водопроводной сети.

При аттестации рабочих мест (каждые 5 лет) и далее при проведении реконструкций и модернизаций технологических процессов оцениваются параметры условий труда на рабочем месте (в рабочей зоне) по следующим показателям: содержание пыли, аэрозолей и других загрязняющих воздух рабочей зоны веществ (при наличии источников); физические факторы (микроклимат: температура; влажность воздуха; скорость движения воздуха; тепловое излучение; освещенность; температура рабочих поверхностей; шум, вибрация; электромагнитные излучения; физиологоэргономические исследования на основании требований СП 1.1.1058-01, СП 1.1.3193-07, Постановление Минтруда N 12 от 14.03.97, Р 2.2.2006-05.

Примечание: представленный план минимальных лабораторно-инструментальных исследований является одним из разделов программы производственного контроля, разрабатываемой юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в соответствии с требованиями технических регламентов, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и других нормативных правовых актов.

- 1.3. Примерная типовая программа

лабораторно-инструментальных исследований в рамках

производственного контроля на предприятиях

общественного питания

| N п/п | Наименование объекта производственного контроля | Объект исследования и (или) исследуемый материал | Определяемые показатели | Периодичность производствен- ного контроля | Нормативная, нормативно- техническая и методическая документация, регламентирующая проведение исследований, испытаний и т.п. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Входной контроль показателей качества и безопасности поступающего сырья и пищевой продукции | Сырье и пищевая продукция | Соответствие видов и наименований поступившей продукции маркировке на упаковке и товарно- сопроводительной документации; - соответствие принадлежности продукции к партии, указанной в сопроводительной документации; - соответствие упаковки и маркировки товара требованиям действующего законодательства и нормативов (объем информации, наличие текста на русском языке и т.д.) | Каждая партия поступающих сырья и пищевых продуктов | Технические регламенты на соответствующие виды продукции, ФЗ от 02.01.2000 г. N 29 "О качестве и безопасности пищевых продуктов", СП 2.3.6.1079-01 ГОСТ Р 51074-2003 СанПиН 2.3.2.1078-01 |
| 2. | Контроль на этапе технологических процессов | Процессы приготовления, готовая продукция | Лабораторный и инструментальный контроль: - на этапах технологического процесса (овоскопирование яйца, контроль качества фритюрных жиров); Готовой продукции: - органолептические показатели; - физико-химические и микробиологические показатели. Воды питьевой: Лабораторные исследования воды питьевой: - органолептические, микробиологические показатели | Ежедневно Ежедневно, каждый вид блюда 1 раз в 6 месяцев 30% от каждого вида блюд собственного производства 2 раза в год | СП 2.3.6.1079-01 СанПиН 2.3.2.1078-01 нормативная и техническая документация СП 2.3.6.1079-01 СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 3. | Санитарно-эпиде- миологический режим | Санитарная обработка помещений, оборудования, инвентаря | Смывы с объектов производственного оборудования, инвентаря, резервуаров, тары, рук и спецодежды персонала | 1 раз (не менее 10 смывов) в квартал | СП 2.3.6.1079-01 |
| 4. | Производственная среда | Условия труда на рабочем месте | Проведение инструментальных исследований и измерений вредных и опасных производственных факторов на рабочем месте: Физические факторы: - микроклимат: (температура, влажность воздуха; скорость движения воздуха); - температура рабочих поверхностей; - освещенность, тепловое излучение, шум, вибрация; - химические факторы; физиологоэргономические исследования (физические, динамические нагрузки, масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, стереотипные рабочие движения, статические нагрузки, рабочая поза, перемещение в пространстве, интеллектуальные нагрузки, сенсорные нагрузки, эмоциональные нагрузки, монотонность нагрузок, режим работы) | 2 раза в год (холодный и теплый периоды года) Один раз в год При вводе в эксплуатацию и при вводе нового техно- логического оборудования При аттестации рабочих мест | СП 1.1.1058-01 СП 1.1.2193-07 СП 2.3.6.1079-01 Постановление Минтруда N 12 от 14.03.97 г., Р 2.2.755-99 |

Примечание: представленный план минимальных лабораторно-инструментальных исследований является одним из разделов программы производственного контроля, разрабатываемой юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в соответствии с требованиями технических регламентов, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и других нормативных правовых актов.

- 2. Объекты, на которых не требуется выполнение

лабораторно-инструментальных исследований в рамках

производственного контроля

1. Объекты розничной торговли непродовольственными товарами.

2. Парикмахерские, не оказывающие услуги маникюра, педикюра, косметики и косметологии.

3. Гостиницы.

4. Общежития.

5. Музеи.

6. Библиотеки.

7. Театры.

8. Цирки.

9. Дискотеки.

10. Кинотеатры.

11. Выставочные залы.

12. Объекты ритуальных услуг.

13. Общественные туалеты.

14. Приемные пункты прачечных, химчисток.

15. Спортивные комплексы (стадионы, клубы, фитнес-центры и т.п.) без бань-саун, бассейнов, организаций общественного питания.

16. Центры социального обслуживания населения.

17. Офисные помещения.

18. Дошкольные, школьные учреждения, за исключением имеющих в своем составе пищеблоки.

19. Объекты розничной торговли нескоропортящимися пищевыми продуктами в промышленной упаковке.

20. Объекты розничной торговли табачными изделиями.

21. Объекты розничной торговли плодоовощной продукцией.

22. Объекты общественного питания, реализующие нескоропортящиеся пищевые продукты в промышленной упаковке и (или) алкогольные напитки (бары, рюмочные и т.п.).

23. Предприятия, осуществляющие расфасовку нескоропортящихся пищевых продуктов.

24. Производство соли.

25. Производство специй.

26. Медицинские организации и другие организации, осуществляющие работы и услуги по оказанию медицинской помощи без парентеральных вмешательств, без использования медицинского инструментария и оборудования для осмотра, диагностики и лечения, без применения аппаратов, являющихся источниками ионизирующих и неионизирующих излучений, а также не осуществляющие работы с возбудителями инфекционных заболеваний человека 1-4 групп патогенности (кабинеты лечебной физкультуры, массажа, мануальной терапии, терапевта, педиатра, гомеопата, невролога, кардиолога, генетика, психотерапевта, психиатра, гематолога, ревматолога, профпатолога, эндокринолога и других специалистов, осуществляющих консультативный прием в соответствии с вышеперечисленными условиями).

27. Организации, осуществляющие фармацевтическую деятельность в области оборота лекарственных средств для медицинского применения:

- аптечные учреждения (аптеки, аптечные магазины, пункты, киоски), не осуществляющие изготовление и фасовку лекарственных средств, а также реализацию МИБП;

- аптеки ЛПУ, не осуществляющие изготовление и фасовку лекарственных средств;

- предприятия оптовой торговли лекарственными средствами, не осуществляющие хранение и реализацию МИБП.

28. В органивациях, для которых медицинская и фармацевтическая деятельность не является основной (стационарные учреждения социальной защиты, профилактории и т.п.) вопрос о необходимости осуществления производственного контроля решается в соответствии с п.п. 23, 24.